static const char* vehicleLightToString(

TrafficLightColor_t color)

{

switch(color)

{

case LIGHT_RED:

return "RED";

case LIGHT_YELLOW:

return "YELLOW";

case LIGHT_GREEN:

return "GREEN";

default:

return "UNKNOWN";

}

}

A função recebe como entrada um valor inteiro que representa o estado de uma luz de semáforo. Os valores válidos são:

- 0: representa a cor vermelha, devendo retornar a string "RED"

- 1: representa a cor amarela, devendo retornar a string "YELLOW"

- 2: representa a cor verde, devendo retornar a string "GREEN"

Para qualquer valor de entrada fora desse conjunto (ou seja, diferente de 0, 1 ou 2), a função deve retornar a string "UNKNOWN", indicando um valor inválido ou não reconhecido.

| Classe | Descrição | Entrada (color) | Caso de Teste | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Valor válido (vermelho) | 0 | vehicleLightToString(0) | "RED" |
| C2 | Valor válido (amarelo) | 1 | vehicleLightToString(1) | "YELLOW" |
| C3 | Valor válido (verde) | 2 | vehicleLightToString(2) | "GREEN" |
| C4 | Valor inválido | ≠ 0, 1, 2 | vehicleLightToString(99) | "UNKNOWN" |

const char* pedestrianLightToString(

PedestrianLightColor_t color)

{

switch(color)

{

case PED_RED:

return "RED";

case PED_GREEN:

return "GREEN";

default:

return "UNKNOWN";

}

}

A função recebe como entrada um valor do tipo PedestrianLightColor_t, que representa o estado do semáforo de pedestres. Os valores válidos são:

- PED_RED: representa sinal vermelho para pedestres, devendo retornar a string "RED"

- PED_GREEN: representa sinal verde para pedestres, devendo retornar a string "GREEN"

Para qualquer valor de entrada fora desse conjunto, a função deve retornar a string "UNKNOWN", indicando um valor inválido ou não reconhecido.

| Classe | Descrição | Entrada (color) | Caso de Teste | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Valor válido (vermelho) | 0 | pedestrianLightToString(0) | "RED" |
| C2 | Valor válido (verde) | 1 | pedestrianLightToString(1) | "GREEN" |
| C3 | Valor inválido | ≠ 0, 1 | pedestrianLightToString(99) (exemplo) | "UNKNOWN" |

void updateOutputs(void)

{

switch(gState)

{

case STATE_INIT:

gLights.roadA      = LIGHT_RED;

gLights.roadB      = LIGHT_RED;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

case STATE_A_GREEN:

gLights.roadA      = LIGHT_GREEN;

gLights.roadB      = LIGHT_RED;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

case STATE_A_YELLOW:

gLights.roadA      = LIGHT_YELLOW;

gLights.roadB      = LIGHT_RED;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

case STATE_B_GREEN:

gLights.roadA      = LIGHT_RED;

gLights.roadB      = LIGHT_GREEN;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

case STATE_B_YELLOW:

gLights.roadA      = LIGHT_RED;

gLights.roadB      = LIGHT_YELLOW;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

case STATE_ALL_RED_TO_A:

case STATE_ALL_RED_TO_B:

gLights.roadA      = LIGHT_RED;

gLights.roadB      = LIGHT_RED;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

case STATE_PEDESTRIAN:

gLights.roadA      = LIGHT_RED;

gLights.roadB      = LIGHT_RED;

gLights.pedestrian = PED_GREEN;

break;

case STATE_EMERGENCY:

gLights.roadA      = LIGHT_RED;

gLights.roadB      = LIGHT_RED;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

default:

gLights.roadA      = LIGHT_RED;

gLights.roadB      = LIGHT_RED;

gLights.pedestrian = PED_RED;

break;

}

}

A função updateOutputs atualiza as saídas do sistema (gLights) com base no estado atual gState.

Ela define:

- roadA → luz da rua A

- roadB → luz da rua B

- pedestrian → luz do pedestre

👉 Ou seja:
mapeia o estado da FSM para as saídas físicas do sistema

| Classe | Descrição | Entrada (gState) | Caso de Teste (exemplo) | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Estado inicial / tudo vermelho | STATE_INIT | gState = 0 | A=RED, B=RED, PED=RED |
| C2 | Rua A verde | STATE_A_GREEN | gState = 1 | A=GREEN, B=RED, PED=RED |
| C3 | Rua A amarelo | STATE_A_YELLOW | gState = 2 | A=YELLOW, B=RED, PED=RED |
| C4 | Rua B verde | STATE_B_GREEN | gState = 4 | A=RED, B=GREEN, PED=RED |
| C5 | Rua B amarelo | STATE_B_YELLOW | gState = 5 | A=RED, B=YELLOW, PED=RED |
| C6 | Todos vermelho (transição) | STATE_ALL_RED_TO_A / TO_B | gState = 3 ou 6 | A=RED, B=RED, PED=RED |
| C7 | Pedestre verde | STATE_PEDESTRIAN | gState = 7 | A=RED, B=RED, PED=GREEN |
| C8 | Emergência | STATE_EMERGENCY | gState = 8 | A=RED, B=RED, PED=RED |
| C9 | Estado inválido | ≠ estados válidos | gState = 99 | A=RED, B=RED, PED=RED |

Caso 9 não dá para testar uma vez que não temos como mudar diretamente um estado, apenas pelo tempo, e o software não vai mandar para um estado defaut

Para os demais estados, o sistema semrpe inicia resetado e dependendo de qual estado se deseja alcançar, aguarda-se o número de ticks conforme esperado e verifica-se o estado dos LEDs

void pedestrianButtonPressed(void)

{

printf("[EVENT] Pedestrian button pressed\n");

gPedestrianRequest = true;

}

A função registra uma solicitação de travessia de pedestre no sistema. Ao ser chamada, ela ativa uma flag interna indicando que um pedestre deseja atravessar, para que a máquina de estados trate essa solicitação no momento adequado do ciclo.

| Classe | Descrição | Entrada | Caso de Teste | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Botão pressionado | chamada da função | pedestrianButtonPressed() + execução da FSM | Sistema eventualmente entra em STATE_PEDESTRIAN |
| C2 | Múltiplas requisições | várias chamadas | pedestrianButtonPressed() repetido | Apenas uma travessia ocorre por ciclo |
| C3 | Sem solicitação | não chamar função | não chamar | Sistema não entra em STATE_PEDESTRIAN |

void emergencyButtonPressed(void)

{

printf("[EVENT] Emergency requested\n");

gEmergencyPending = true;

}

A função registra uma solicitação de entrada em modo de emergência. Ao ser chamada, ela ativa uma flag interna que será avaliada pela máquina de estados, permitindo a transição para o estado de emergência apenas quando o sistema estiver em uma condição segura.

| Classe | Descrição | Entrada | Caso de Teste | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Emergência solicitada | chamada da função | emergencyButtonPressed() + FSM | Sistema entra em STATE_EMERGENCY em estado seguro |
| C2 | Emergência não solicitada | não chamar | execução normal da FSM | Sistema nunca entra em STATE_EMERGENCY |
| C3 | Solicitação durante operação | chamada em qualquer estado | emergencyButtonPressed() durante execução | Transição ocorre apenas após estado seguro |

void emergencyButtonReleased(void)

{

printf("[EVENT] Emergency released\n");

gEmergencyPending = false;

gEmergencyActive  = false;

gState = STATE_INIT;

gStateTimer = 0U;

updateOutputs();

}

A função encerra o modo de emergência, limpando as flags relacionadas e reinicializando o sistema para o estado inicial. Além disso, redefine o temporizador e atualiza imediatamente as saídas para uma condição segura.

| Classe | Descrição | Entrada | Caso de Teste | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Saída da emergência | chamada da função | emergencyButtonReleased() | Sistema retorna para STATE_INIT |
| C2 | Reset de saídas | chamada da função | após chamada | Todas as luzes em vermelho |
| C3 | Reset de temporização | chamada da função | após chamada | Sistema reinicia ciclo normalmente |

Para isto, basta criar um caso de teste

void changeState(SystemState_t newState)

{

gState = newState;

gStateTimer = 0U;

updateOutputs();

}

A função changeState() é responsável por realizar a transição da máquina de estados do sistema. Ao receber um novo estado como parâmetro, ela atualiza o estado global atual, reinicializa o temporizador associado ao estado e atualiza imediatamente as saídas do sistema conforme a nova condição operacional.

| Classe | Descrição | Entrada | Caso de Teste | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Transição para estado válido | STATE_A_GREEN | changeState(STATE_A_GREEN) | Estado atualizado e saídas correspondentes ao estado |
| C2 | Transição para estado inválido | valor fora do enum | changeState(99) | Sistema mantém condição segura (todas as luzes vermelhas) |

void trafficControllerTick(void)

{

gStateTimer++;

switch(gState)

{

/*=========================================================

INIT

=========================================================*/

case STATE_INIT:

if(gStateTimer >= TIME_ALL_RED)

{

changeState(STATE_A_GREEN);

}

break;

/*=========================================================

A GREEN

=========================================================*/

case STATE_A_GREEN:

if(gStateTimer >= TIME_GREEN_A)

{

changeState(STATE_A_YELLOW);

}

break;

/*=========================================================

A YELLOW

=========================================================*/

case STATE_A_YELLOW:

if(gStateTimer >= TIME_YELLOW_A)

{

changeState(STATE_ALL_RED_TO_B);

}

break;

/*=========================================================

ALL RED TO B

=========================================================*/

case STATE_ALL_RED_TO_B:

if(gStateTimer >= TIME_ALL_RED)

{

/*

Final do ciclo A

*/

gCycleACompleted = true;

/*

RF-17:

Emergência só entra

em estado seguro.

*/

if(gEmergencyPending == true)

{

gEmergencyActive = true;

changeState(STATE_EMERGENCY);

}

else

{

/*

RF-23:

Pedestre somente se lock liberado.

*/

if((gPedestrianRequest == true) &&

(gPedestrianLock == false))

{

gPedestrianRequest = false;

/*

Após pedestre:

locka novos atendimentos.

*/

gPedestrianLock = true;

gCycleACompleted = false;

gCycleBCompleted = false;

changeState(STATE_PEDESTRIAN);

}

else

{

changeState(STATE_B_GREEN);

}

}

}

break;

/*=========================================================

B GREEN

=========================================================*/

case STATE_B_GREEN:

if(gStateTimer >= TIME_GREEN_B)

{

changeState(STATE_B_YELLOW);

}

break;

/*=========================================================

B YELLOW

=========================================================*/

case STATE_B_YELLOW:

if(gStateTimer >= TIME_YELLOW_B)

{

changeState(STATE_ALL_RED_TO_A);

}

break;

/*=========================================================

ALL RED TO A

=========================================================*/

case STATE_ALL_RED_TO_A:

if(gStateTimer >= TIME_ALL_RED)

{

/*

Final do ciclo B

*/

gCycleBCompleted = true;

/*

RF-23:

Libera novos pedestres

apenas após:

1 ciclo A

1 ciclo B

*/

if((gCycleACompleted == true) &&

(gCycleBCompleted == true))

{

gPedestrianLock = false;

}

/*

Emergência

*/

if(gEmergencyPending == true)

{

gEmergencyActive = true;

changeState(STATE_EMERGENCY);

}

else

{

if((gPedestrianRequest == true) &&

(gPedestrianLock == false))

{

gPedestrianRequest = false;

gPedestrianLock = true;

gCycleACompleted = false;

gCycleBCompleted = false;

changeState(STATE_PEDESTRIAN);

}

else

{

changeState(STATE_A_GREEN);

}

}

}

break;

/*=========================================================

PEDESTRIAN

=========================================================*/

case STATE_PEDESTRIAN:

if(gStateTimer >= TIME_PEDESTRIAN)

{

changeState(STATE_A_GREEN);

}

break;

/*=========================================================

EMERGENCY

=========================================================*/

case STATE_EMERGENCY:

/*

RF-19:

Nenhuma transição automática.

*/

break;

/*=========================================================

DEFAULT

=========================================================*/

default:

changeState(STATE_EMERGENCY);

break;

}

}

A função trafficControllerTick() implementa a lógica principal da máquina de estados do sistema de controle semafórico. A cada chamada, o temporizador do estado atual é incrementado e o sistema avalia se as condições de transição foram atendidas, realizando mudanças de estado conforme os tempos configurados, solicitações de pedestres e eventos de emergência.

Além das transições temporizadas entre os estados dos semáforos, a função também garante propriedades de segurança e fairness do sistema, como:

- impedir verdes simultâneos;

- garantir transições seguras através do estado amarelo;

- permitir entrada em emergência apenas em estados seguros;

- controlar o atendimento de pedestres respeitando o bloqueio entre ciclos consecutivos.

Adicionalmente, a função trata estados inválidos direcionando o sistema para o modo de emergência, mantendo o cruzamento em condição segura.

| Classe | Estado / Condição | Descrição | Entrada / Cenário | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | STATE_INIT com tempo insuficiente | Sistema permanece no estado inicial enquanto o tempo mínimo não for atingido | gState = STATE_INIT e gStateTimer < TIME_ALL_RED | Permanência em STATE_INIT |
| C2 | STATE_INIT com timeout atingido | Sistema inicia o ciclo normal indo para Rua A verde | gState = STATE_INIT e gStateTimer >= TIME_ALL_RED | Transição para STATE_A_GREEN |
| C3 | STATE_A_GREEN com tempo insuficiente | Rua A permanece verde enquanto tempo não expira | gState = STATE_A_GREEN e gStateTimer < TIME_GREEN_A | Permanência em STATE_A_GREEN |
| C4 | STATE_A_GREEN com timeout atingido | Rua A inicia transição segura para amarelo | gState = STATE_A_GREEN e gStateTimer >= TIME_GREEN_A | Transição para STATE_A_YELLOW |
| C5 | STATE_A_YELLOW com tempo insuficiente | Rua A permanece amarela durante tempo de transição | gState = STATE_A_YELLOW e gStateTimer < TIME_YELLOW_A | Permanência em STATE_A_YELLOW |
| C6 | STATE_A_YELLOW com timeout atingido | Sistema entra em estado seguro antes de liberar Rua B | gState = STATE_A_YELLOW e gStateTimer >= TIME_YELLOW_A | Transição para STATE_ALL_RED_TO_B |
| C7 | STATE_ALL_RED_TO_B sem timeout | Sistema permanece em all-red aguardando tempo de segurança | gState = STATE_ALL_RED_TO_B e gStateTimer < TIME_ALL_RED | Permanência em STATE_ALL_RED_TO_B |
| C8 | STATE_ALL_RED_TO_B com emergência pendente | Emergência é ativada apenas em estado seguro | gState = STATE_ALL_RED_TO_B, gStateTimer >= TIME_ALL_RED e gEmergencyPending = true | Transição para STATE_EMERGENCY |
| C9 | STATE_ALL_RED_TO_B com pedestre solicitado e lock liberado | Pedestre é atendido após estado seguro | gState = STATE_ALL_RED_TO_B, gPedestrianRequest = true e gPedestrianLock = false | Transição para STATE_PEDESTRIAN |
| C10 | STATE_ALL_RED_TO_B sem eventos | Sistema continua ciclo normal para Rua B | gState = STATE_ALL_RED_TO_B sem emergência e sem pedestre válido | Transição para STATE_B_GREEN |
| C11 | STATE_B_GREEN com tempo insuficiente | Rua B permanece verde enquanto tempo não expira | gState = STATE_B_GREEN e gStateTimer < TIME_GREEN_B | Permanência em STATE_B_GREEN |
| C12 | STATE_B_GREEN com timeout atingido | Rua B inicia transição segura para amarelo | gState = STATE_B_GREEN e gStateTimer >= TIME_GREEN_B | Transição para STATE_B_YELLOW |
| C13 | STATE_B_YELLOW com tempo insuficiente | Rua B permanece amarela durante transição | gState = STATE_B_YELLOW e gStateTimer < TIME_YELLOW_B | Permanência em STATE_B_YELLOW |
| C14 | STATE_B_YELLOW com timeout atingido | Sistema entra em estado seguro antes de liberar Rua A | gState = STATE_B_YELLOW e gStateTimer >= TIME_YELLOW_B | Transição para STATE_ALL_RED_TO_A |
| C15 | STATE_ALL_RED_TO_A sem timeout | Sistema permanece em all-red aguardando tempo de segurança | gState = STATE_ALL_RED_TO_A e gStateTimer < TIME_ALL_RED | Permanência em STATE_ALL_RED_TO_A |
| C16 | STATE_ALL_RED_TO_A com emergência pendente | Emergência é ativada em condição segura | gState = STATE_ALL_RED_TO_A, gStateTimer >= TIME_ALL_RED e gEmergencyPending = true | Transição para STATE_EMERGENCY |
| C17 | STATE_ALL_RED_TO_A com pedestre solicitado e lock liberado | Pedestre é atendido após conclusão dos ciclos | gState = STATE_ALL_RED_TO_A, gPedestrianRequest = true e gPedestrianLock = false | Transição para STATE_PEDESTRIAN |
| C18 | STATE_ALL_RED_TO_A sem eventos | Sistema continua ciclo normal para Rua A | gState = STATE_ALL_RED_TO_A sem emergência e sem pedestre válido | Transição para STATE_A_GREEN |
| C19 | STATE_PEDESTRIAN com tempo insuficiente | Pedestre permanece liberado durante tempo programado | gState = STATE_PEDESTRIAN e gStateTimer < TIME_PEDESTRIAN | Permanência em STATE_PEDESTRIAN |
| C20 | STATE_PEDESTRIAN com timeout atingido | Sistema retorna ao ciclo normal após pedestre | gState = STATE_PEDESTRIAN e gStateTimer >= TIME_PEDESTRIAN | Transição para STATE_A_GREEN |
| C21 | STATE_EMERGENCY | Sistema permanece bloqueado em emergência | gState = STATE_EMERGENCY | Nenhuma transição automática |
| C22 | Estado inválido | Sistema trata condição inválida de forma segura | gState fora do enum válido | Transição para STATE_EMERGENCY |